目的 達和環保服務股份有限公司 (以下簡稱本公司)為規範防火牆安全管理機制，以提升本公司網路安全防護能力，爰訂定本作業說明書。 適用範圍 本公司管理之防火牆設備及服務均適用。 權責 - 防火牆管理人員 - 防火牆之建置、管理與維護。 - 防火牆產品適用性評估。 - 權責主管 - 審核防火牆開放與限制之申請。 - 監督防火牆管理作業。 名詞定義 - 非軍事區（Demilitarized Zone，簡稱DMZ）： 在有條件限制下，對外提供存取資訊及服務之網路區域。 作業說明 防火牆係以設定過濾規則達成安全防護之目的，符合資通安全防護策略之需求，作業說明如下： - 防火牆規劃與建置 - 規劃防火牆系統時，應考量網路流量及系統安全需求，如系統效能、容量、功能及擴充性等。 - 防火牆應建置於具安全防護措施之實體環境。 - 作業規範 - 除特殊需求且經申請核可外，資通設備與外網介接皆須透過防火牆。 - 連接防火牆之內外網、DMZ等區域，其連線與存取行為，應依業務及安全需求，分別予以有限及最小的條件限制。 - 除經權責主管核准申請之連線，其餘連線與存取均不開放。 - 防火牆應開啟連線紀錄功能。 - 過濾規則 - 防火牆建置完成後，需先檢視並移除不適用之規則。 - 防火牆規則應明確指定來源位址、目的位址與通訊協定，儘量避免設定為全部接受（Allow All）。 - 防火牆各網路區域之最後一條規則，應設置為全部拒絕(Deny All)。 - 管理規範 - 防火牆維護管理 防火牆管理人員或被授權之維護人員連線至防火牆時，應限定其來源IP，並使用SSH、HTTPS通信協定，或透過特定管理軟體登入。 - 防火牆之變更管理 重要網路通訊設備之組態檔及軟、硬體異動時，應由網路管理人員填寫「4-42-07-03 資訊服務申請單」，奉核可後執行變更。 - 防火牆規則之變更控制 除行政院國家資通安全會報或技服中心提供之日常變更外，防火牆規則之建立或變更，應先由連線需求申請人填寫「4-42-07-03 資訊服務申請單」，經權責主管核可後，方可由防火牆管理人員執行。若為緊急變更，可於事後3個工作天內補提申請。 - 定期審查規則 應至少每年1次檢討與調整防火牆規則及系統設定，以提升防火牆安全與效能，防火牆規則審查應留下紀錄備查。 - 定期備份 防火牆設定及規則應予備份，且至少需保留前2次之設定及規則。 - 修正程式之更新 更新防火牆修正程式(韌體)應先評估其風險及必要性。 - 帳號密碼管理 - 防火牆管理人員之帳號應限制必要之人員使用。 - 防火牆之密碼至少3個月變更一次。 - 日誌檔之匯出與保存 - 防火牆之日誌檔應定期匯出存放及備份並保留6個月，以利日後異常追蹤使用。 - 除權責人員外，如需調閱檢視防火牆日誌，應透過正式公文來函或依照「2-42-02 文件管理程序書」之紀錄管制填寫「4-42-02-02 文件調閱申請單」，經權責主管同意後，由防火牆管理人員協助辦理。 相關文件 - 2-42-02 文件管理程序書。 - 4-42-02-02 文件調閱申請單。 - 4-42-07-03 資訊服務申請單。